Modem Fax USB 56K / V92

PEAB-V92-USB-SU321

Guide d’installation

Table des matières

PRÉSENTATION	2

Installation pour Windows XP	3

Installation pour Windows VISTA	8

Installation pour Windows 2000	10

Installation pour Windows ME	12

Installation pour Windows 98SE	13

Site d’appel : Indicatif régional	14

Résolution de problèmes	15

PRÉSENTATION

Propriétés

Le modem supporte les standards de communications listés ci-dessous. Ces standards sont régis par L’IUT-T ou Union international des Télécommunications et standardisation des Télécommunications.

Données

V.92 (Lite)

V.90, V.34, V.32 bis, V.32, V.22bis, V.21, V.22

Bell 103 &  212A

V.44, V.42 bis & MNP 5 (compression de donnée)

V.42 & MNP2-4 (correction d’erreur)

Fax

V.17

V.29

V.27 ter

Voix

Mode Voix/Audio

Logiciel de téléphonie (optionnel)

Système minimum requis

Microsoft Windows 98SE/2000/ME/XP/VISTA

Processeur Intel Pentium MMX 233 ou supérieur

Lecteur de CD/DVD-ROM

Carte son

Contenu

Un modem fax

Un câble téléphonique

Un CD/DVD-ROM contenant les pilotes et applications

Un manuel utilisateur

Installation pour Windows XP

- Démarrez l’ordinateur. Et insérez le CD/DVD-ROM dans le lecteur de disque.

- Insérez l’adaptateur réseau sans fil dans un port USB libre de l’unité centrale.

- Une fois que Windows est démarré. Cliquez sur le menu Démarrer > Panneau de configuration > Système.

Image 1

- Dans les Propriétés système, cliquez sur l’onglet Matériel > Gestionnaire de périphériques.

Image 2

- Double cliquez sur Modems, puis effectuez un clic droit sur Generic Softk56 Modem ou Connexant UCM92 Data Fax RTAM USB Modem et sélectionnez l’une des deux méthodes suivantes :

Image 3

Méthode 1 :

- Cliquez sur Désinstaller. Confirmer la suppression du matériel en cliquant sur OK.

Image 4

Quitter le Gestionnaire de périphérique.

- Lancer l’installation du logiciel depuis le lecteur de CD/DVD-ROM

D:\Driver\WINXP\HXFSETUP » ou « D:\Drivers_Win2k_Xp32\Setup.exe »

L’installation s’effectue automatiquement. Une info-bulle s’affiche lorsque le matériel est prêt à l’emploi.

Image 5

Méthode 2 :

- Cliquez sur « Mettre à jour le pilote... ». L’assistant d’installation/de mise à jour s’exécute.

- Si Windows vous propose de rechercher les pilotes à l’aide de Windows Update, sélectionnez « Non, pas pour cette fois » et cliquez sur Suivant.

Image 6

- Sélectionnez « Installer à partir d’une liste ou d’un emplacement spécifié », puis cliquez sur Suivant.

Image 7

- Sélectionnez « Ne pas rechercher. Je soihaite choisir le pilote à installer », puis cliquez sur Suivant.

Image 8

- Cliquez sur « Disque fourni… »

Image 9

- Sélectionnez le dossier correspondant à la version de Windows utilisée. (32bits ou 64bits, pour en savoir plus, veuillez vous référer au manuel du constructeur)

Image 10

- Sélectionnez l’unique fichier trouvé puis cliquez sur Ouvrir.

Image 11

- Le message suivant peut survenir lors de l’installation. Veuillez ne pas en tenir compte, puis cliquer sur Continuer. Les nouveaux matériels ne figurent pas parmi la liste des périphériques testés compatibles. Cette liste n’est pas à jour.

Image 12

- L’installation est en cours… veuillez patienter.

Image 13

- L’installation est terminée, cliquer sur Terminer pour fermer l’assistant.

Image 14

Installation pour Windows VISTA

- Démarrez l’ordinateur. Et insérez le CD/DVD-ROM dans le lecteur de disque.

- Insérez l’adaptateur réseau sans fil dans un port USB libre de l’unité centrale.

- Windows Vista détecte le nouveau matériel et s’apprête installer le pilote du modem USB. Cliquez sur Recherche et installer le pilote logiciel (recommandé)

Image 15

- Si le CD/DVD-ROM logiciel n’est pas encore inséré, veuillez l’introduire dans le lecteur de disque. Cliquez sur Suivant.

Image 16

- La recherche du pilote est en cours. Veuillez patienter.

Image 17

- Le pilote logiciel a été trouvé. Veuillez cliquer sur Installer pour débuter l’installation.

Image 18

- L’installation est en cours. Veuillez patienter.

Image 19

- L’installation du pilote est terminée. Cliquer sur Fermer pour quitter l’assistant.

Image 20

- Cette info-bulle vous informe que le matériel a été correctement installé et est prêt à l’emploi.

Image 21

Installation pour Windows 2000

- Démarrez l’ordinateur. Et insérez le CD/DVD-ROM dans le lecteur CD/DVD-ROM.

- Insérez l’adaptateur réseau sans fil dans un port USB libre de l’unité centrale.

- Windows détecte alors le nouveau matériel et exécute automatiquement l’assistant d’installation de nouveau périphérique. Cliquez sur Suivant.

Image 22

- Sélectionnez « Rechercher un pilote pour mon périphérique (recommandé) » et cliquer sur Suivant.

Image 23

- Cochez « Emplacement spécifique », puis cliquez sur Suivant.

Image 24

- Parcourez le CD/DVD-ROM à la recherche du dossier correspondant à  celui de Windows 2000 :

« D:\Driver\WIN2000 » ou « D:\Drivers_Win2k_Xp32 » puis cliquez sur OK.

Image 25

- Windows trouve alors le pilote du modem. Cliquez sur Suivant.

Image 26

- Cliquez sur Oui pour la signature numérique.

Image 27

- L’installation est terminée. Cliquez sur Terminer pour fermer l’assistant.

Image 28

Installation pour Windows ME

| - Démarrez l’ordinateur. Et insérez le CD/DVD-ROM dans le lecteur CD/DVD-ROM. - Insérez l’adaptateur réseau sans fil dans un port USB libre de l’unité centrale. - Windows détecte alors le nouveau matériel et exécute automatiquement l’assistant d’installation de nouveau périphérique. Cliquez sur Suivant. |  |
| --- | --- |
| - Sélectionnez « Recherche les meilleurs pilotes pour le périphérique (recommandé) ». Cliquer sur « Parcourir » et spécifiez l’emplacement du CD/DVD-ROM : « D:\Driver\WinMe » ou « G:\Drivers_WinME ». Cliquez sur OK puis sur Suivant. |  |

| - Windows reconnaît le pilote. Cliquez sur Suivant. |  |
| --- | --- |

| - Cliquez sur Terminer pour fermer l’assistant. |  |
| --- | --- |

- Windows détecte à nouveau un autre périphérique modem. Veuillez procéder de la même manière.

Installation pour Windows 98SE

- Démarrez l’ordinateur. Et insérez le CD/DVD-ROM dans le lecteur de disque.

- Insérez l’adaptateur réseau sans fil dans un port USB libre de l’unité centrale.

- L’assistant d’installation de nouveau périphérique s’exécute. Cliquez sur annuler pour quitter.

- Depuis le CD/DVD-ROM lancer le fichier SETUP : « D:\Driver\Win98SE\HXFSETUP.EXE » ou « D:\Drivers_Win98SE\Setup.exe »

- Veuillez cliquez sur Suivant (ou next) en suivant les étapes à l’écran.

Site d’appel : Indicatif régional

Si vous souhaitez changer l’indicatif régional (site d’appel), veuillez suivre les instructions suivantes :

Pour Windows 2000/XP

Cliquez sur Panneau de configuration > Option de modem et de Téléphonie. Dans Sites d’appel, cliquez sur modifier puis saisissez votre indicatif.

Pour Windows ME/98SE

Cliquez sur Panneau de configuration > Modem. Sous l’onglet Général, cliquez sur Propriété d’appel, puis saisissez votre indicatif.

Résolution de problèmes

Attention ce modem-fax ne fonctionne que si vous avez un microprocesseur équipé MMX, c’est à dire à partir du Pentium 166 MMX ou 200 MMX. Ce modem-fax est équipé d’un chipset Connexant. Il fonctionne sous Linux mais aucun support ne sera fait sous Linux. Veuillez consulter les forums de votre distribution Linux pour l’installation,le fonctionnement et le support sous Linux.

Aller dans Démarrer\Paramètres\Panneau de configuration (en affichage classique sous XP/VISTA)\Système\Paramètres avancés\ Matériel\Gestionnaire de périphériques\MODEM sous Windows 2000/XP/VISTA.

Vérifier qu’il n’y a pas de point d’interrogation ou d’exclamation au niveau du modem.

Sinon il faut désinstaller le pilote et le réinstaller à partir du CD fourni.

Aucun support ne sera fait pour Phonetools-Winphone : contacter directement l’éditeur si vous avez besoin de conseils.

Je veux me connecter à partir de mon modem mais je n’y arrive pas, et il n’y a pas de message d’erreur :

-Réinstaller le pilote à partir du CD fourni et ne pas utiliser le pilote natif de Windows XP/2000/VISTA.

-Changer de port USB.

-Vérifier qu’il y a bien la tonalité, sinon vérifier le câblage et la ligne téléphonique.

Je veux me connecter à partir de mon modem mais je n’y arrive pas, la ligne est occupée :

-Vérifier s’il ne manque pas dans les propriétés de numérotation un préfixe comme le 0 pour sortir.

-Vérifier que la carte modem fonctionne sur un autre ordinateur, ou testez la carte sur une autre ligne téléphonique, votre carte modem ou votre ligne téléphonique peut avoir un problème.

-Vérifier le câblage.

-Réinstaller le pilote à partir du CD fourni et ne pas utiliser le pilote natif de Windows XP/2000/VISTA.

-Vérifier le bon fonctionnement de la ligne téléphonique par votre fournisseur de télécommunication (par exemple France Télécom ou autre); la foudre ou un autre élément extérieur pourrait avoir créé un problème sur votre ligne téléphonique.

-Lancer un antivirus à partir de votre ordinateur et vérifier qu’il ne contient pas de virus ou de spyware.

-Désactiver l’antivirus et le pare-feu.

-Réaliser un diagnostic du modem à partir des propriétés du modem. S’il est en panne et est toujours sous garantie, faites un échange.

-Demander de l’aide à votre fournisseur Internet

- Les informations citées dans ce manuel peuvent être modifiées sans préavis et ne sont en aucun cas contractuelles. Les marques citées restent la propriété de leurs constructeurs et sont utilisées à seule fin d'identifier les produits. Toute reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit est strictement interdite conformément à la loi du 11 mars 1957. Cela serait considéré comme une contrefaçon sanctionnée par le code pénal. Copyright © 2009. Peabird. Tous droits réservés.